中国政法大学智慧教学资源平台采购项目

招 标 文 件

项目编号：BMCC-ZC24-0773

采 购 人：中国政法大学

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年7月

# 目      录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	24

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章 采购需求	38

第六章 拟签订的合同文本	79

第七章 投标文件格式	88

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-0773

2.项目名称：中国政法大学智慧教学资源平台采购项目

3.项目预算金额：315万元

4.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学资源平台 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 多功能教学终端 | 4 | 台 | 否 |
| 3 | 教师端4K 智能摄像机 | 4 | 台 | 否 |
| 4 | 学生端4K 智能摄像机 | 4 | 台 | 否 |

……详见招标文件第五章采购需求

5.合同履行期限：

| 序号 | 项目需求 | 交付时间 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学资源平台 | 签订合同后的180日内 | 中国政法大学 |
| 2 | 多功能教学终端 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |
| 3 | 教师端4K 智能摄像机 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |
| 4 | 学生端4K 智能摄像机 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

（2）应按招标公告的规定购买/获取招标文件。

（3）其他特定资格条件：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月27日至2024年9月3日，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-0773标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-0773”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：500元/本。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年9月18日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目招标文件。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账    号：0200 0062 1920 0492 968。

3.本项目的公告发布媒介：中国政府采购网和中国政法大学官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4.响应文件请于投标当日响应文件递交截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

5.评标方法：综合评分法

6.凡对本次招标提出询问或质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系。质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，发送至66235012@qq.com邮箱进行联系，并以书面形式一次性递交至采购代理机构。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国政法大学

地    址：北京市昌平区府学路27号

联系方式：仰老师，010-58908259

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系方式：010－82370045_

3.项目联系方式

项目联系人：刘佳、马雪莹、吕绍山

电      话：010-61192235,13801046291

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资金来源 | ■财政性资金 □非财政性资金 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：____ ； （4）未中标人样品退还：___； （5）中标人样品保管、封存及退还：______； （6）其他要求： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 货物名称; 中小企业划分标准所属行业. 智慧教学资源平台; 软件和信息技术服务业. 多功能教学终端; 软件和信息技术服务业. 教师端4K智能摄像机; 工业. 学生端4K智能摄像机; 工业. |
| 11.3 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币47000元 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目名称+项目编号+包号+用途”。 |
| 12.6 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （2）投标人恶意串通投标的； （3）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的； （4）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：1份。 电子版应包括如下文档内容： （1）投标文件PDF格式文件，应包含正本所有内容的清晰扫描件（含签字盖章）； （2）投标文件word格式可编辑版本； （3）电子版投标文件以U盘形式提交。 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定，按照如下费率表下浮20%取费，按中标金额差额定率累进法计算，计算基数为分包合同总价； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5％; 1.5％. 100—500; 1.1％; 0.8％. 500—1000; 0.8％; 0.45％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％. 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

### 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1    采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源见《投标人须知资料表》。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3.现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4.	样品

4.1     本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2    样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5	正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6	信息安全产品

5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

### 6.投标范围和投标费用

6.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

6.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 7.	招标文件构成

7.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，各册的内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

第五章	　采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3    除非另有说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对投标人及其投标文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.4    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人应自行了解。

### 8.	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式以电子邮件形式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 9.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

9.1	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

9.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。投标文件按如下顺序装订：

1投标书（实质性格式）

2开标一览表（实质性格式）

3投标分项报价表

4采购需求偏离表（实质性格式）

5合同条款偏离表（实质性格式）

6资格证明文件（要求详见第三章《资格审查》）

7业绩证明材料

8中小企业声明函

9招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10.3-10.5条的所有文件

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

### 11.		投标报价

11.1	除非招标文件另有说明，所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.3.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.4	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标无效。

11.6	对于一个包，投标人只允许对该包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标将导致其投标无效。

11.8 	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该超出部分内容在评标时将不予以核减。

### 12.	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2	投标保证金可采用下列形式之一：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4   投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

12.6	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

### 13.	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.	投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按招标文件《投标须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章(投标文件正本须逐页盖章并均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须取得书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

14.6   投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

## 四   投标文件的递交

### 15.	投标文件的密封和标记

15.1   投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在包装上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇/网银方式，提供电汇底单/转账网页复印件，并加盖投标人公章；若采用保函、支票等形式，须提供保函/支票的原件）。

15.4  所有包装上均应注明如下内容：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、项目编号、包号及对应名称和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）注明投标单位名称和地址。

4）密封包装封面上须加盖投标人公章或授权代表签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 16.	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17.	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须按照本章第15条进行密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4   在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部或部分投标资料），否则其投标保证金将不予退还。

## 五   开标及评标

### 18.	开标

18.1	采购代理机构将在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可派一名代表（即开标代表）参加开标仪式。

18.2	开标时，由投标人或者其推选的代表检查自身投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。未宣读的投标总价、价格折扣和招标文件允许提供的备选 投标方案等实质内容，评标时不予承认。在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。

投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将打印开标记录，投标人参加开标仪式的代表应在该开标记录上签字确认开标结果。若无投标人的代表签字确认，以采购代理机构打印的开标记录为准。投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 19.	资格审查

19.1   见第三章《资格审查》。

### 20.	组建评标委员会

20.1    评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2    评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21.		评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

### 22．	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

22.2	采购人有权根据投标人递交的投标文件，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 23．	中标公告和中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2    中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24．	废标

24.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标人。

### 25.	签订合同

25.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

25.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5	政府采购合同不能转包。

25.6	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 26． 	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3   接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

### 27． 	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

### 28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益。

28.2   其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 4 | 投标人的财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 5 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 6 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 7 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 8 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 单独密封提交，具体要求见第二章投标人须知 |
| 9 | 代理费承诺书 | 按照招标文件的规定提交。 | 格式见第七章投标文件格式 |

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如 相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合 相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安 全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由 具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产 品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许 可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、 复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网 安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标标准

| 评价因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分(8分) | 相关资质 | 投标人应提供覆盖范围与本项目相关且有效的信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000），得1分，不提供不得分； 投标人应提供覆盖范围与本项目相关且有效的信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得1分，不提供不得分； 注：需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可，原件备查。 | 2 |
|  | 项目业绩 | 投标人（合同签订日期2021年8月1日至今）已实施完成的类似项目系统开发成功案例，每提供一个案例得1.5分，最高6分，无案例不得分。 注：需提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章，否则不予认可，原件备查。 | 6 |
| 技术部分(82分) | 需求分析 | 投标人根据招标要求，对本项目建设背景、目标、内容的理解、采购需求的分析进行描述，评分标准如下： （1）对本项目建设背景、目标、内容的理解、采购需求的分析准确、全面、详细，得5分； （2）对本项目建设背景、目标、内容的理解、采购需求的分析正确、较为全面、详细，得4分； （3）对本项目建设背景、目标、内容的理解、采购需求的分析正确，但分析的比较片面，不够详细，得2分； （4）对本项目建设背景、目标、内容的理解、采购需求的分析不够正确，且片面不到位，得1分； （5）无描述，不得分。 | 5 |
|  | 设计方案 | 投标人根据招标要求，对本项目总体设计方案进行描述，评分标准如下： （1）设计方案内容全面、详细，设计思路清晰、开发原则明确、关键技术路线正确、软件功能架构设计科学合理，完全符合要求，得9分； （2）设计方案内容较为全面、详细，设计思路比较清晰、开发原则比较明确、关键技术路线正确、软件功能架构设计科学合理，基本符合要求，得6分； （3）设计方案内容不够全面、详细，设计思路、开发原则、技术路线、功能架构基本符合要求，得3分； （4）无描述，不得分。 | 9 |
|  | 软件功能 技术指标 响应情况 | 投标人对招标文件项目需求的响应程度,完全响应得28分，在此基础之上： （1）标“★”指标为废标项，不满足被视为非实质性响应，作废标处理； （2）标“#”指标为重要项，每一项负偏离，扣1分；扣完为止； （3）无标示指标为一般指标，每一项负偏离，扣0.2分；扣完为止； 本项最多得28分，最少得0分。 注：1、投标人须对本招标文件第五章采购需求-三、项目要求-（二、技术指标）进行点对点的应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别是对具体参数有要求的指标，必须提供所投产品的具体参数值。对于招标文件中标“★”和“#”指标，必须按照招标文件要求提供相关证明文件，并加盖投标人公章。不满足上述要求的视为该指标未响应。 2、为方便评审，采购需求中要求提供证明文件的，投标人需在采购需求偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件及对应页码。 | 28 |
|  | 系统演示 | 投标人需制作10分钟以内可播放的系统功能演示讲解优盘，直观演示现有平台或定制开发欲达到的效果，视频要求mp4格式。 内容包含以下4项关键功能，每有一项演示内容真实、讲解清晰、完全满足需求得4分，每有一项演示不全或无演示本项不得分，演示部分满分16分。 （1）平台支持各种类型教学资源的整合展示；支持利用语音识别、文本解读、视频切片、知识图谱解析等AI工具实现对教学资源的体系化重构；支持双语字幕和深度检索；支持资源清理和智能审核，支持不同审核项目（直播课、录播课、其他资源等）和提交方式（教师提交申请、系统提交申请等）配置不同审核流程。教学资源功能模块单独适配电脑端和移动端应用。 （2）平台支持根据开课数据创建课程空间，实现激活课程，班级管理，课程管理，发布通知、课程资料，在线讨论、教学互动，布置作业等功能。平台支持创建和管理在线课程，支持在线学习和考试功能。网络教学功能模块和在线学习功能模块需单独适配电脑端和移动端应用。 （3）平台提供文本校对、语音识别、语音合成、图片识别、文本翻译、文本解读、文本改写等7项AI能力工具，AI能力工具单独适配电脑端和移动端应用。 （4）提供智慧录播系统多路视频观看模式，支持自由切换三分屏、两分屏、单画面等模式，支持师生考勤和行为分析。 | 16 |
|  | 实施方案 | 投标人根据招标要求，制定项目实施方案和进度计划安排，对项目实施方案和进度计划安排的科学性及可行性打分，评分标准如下： （1）项目实施方案和进度计划安排详细、规范，可操作性强，完全满足要求，得9分； （2）项目实施方案和进度计划安排比较详细、规范，具有一定可操作性，基本满足服务要求，得6分； （3）项目实施方案和进度计划安排比较详细、规范，但是可操作性一般，部分满足服务要求，得3分； （4）无描述，不得分。 | 9 |
|  | 项目团队 | 投标人需提供项目经理简历，团队项目经理满足5年（含）以上项目管理和开发经验，具备信息系统项目管理师认证证书，得2分；5年以下或不具备信息系统项目管理师认证证书，得1分；未提供不得分。 项目团队其他人员人数（包括开发人员、实施人员）满足项目要求、经验丰富、分工明确、人员配备合理，得3分，人员配备较为合理，得1分；不满足不得分。 注：以上人员均需提供人员简历、团队人员为所投单位的员工证明、工作经验证明、相关专业证书复印件等，否则不予认可，原件备查。 | 5 |
|  | 培训方案 | 投标人根据招标要求，对本项目培训方案进行描述，评分标准如下： （1）培训方案合理、内容全面、方式灵活、线下培训时间大于5天、能够切实保障培训的效率和效果，完全符合或者优于项目要求，得5分； （2）培训方案比较合理、内容比较全面、方式比较灵活、线下培训时间大于5天、基本能够保障培训的效率和效果，得3分； （3）培训方案的合理性、全面性、灵活性一般，线下培训服务时间少于5天，无法较好满足项目要求，得1分。 （4）无描述，不得分。 | 5 |
|  | 技术支持与售后服务 | 投标人根据招标要求，对本项目的技术支持和售后服务进行描述，评分标准如下： （1）技术支持和售后服务方案合理、完善、充分，服务内容全面，响应及时，完全符合或者优于项目要求，得5分； （2）技术支持和售后服务方案比较合理，服务内容比较周全，响应比较及时，基本符合项目要求，得3分； （3）技术支持和售后服务方案的合理性、全面性、响应的及时性一般，无法较好满足项目要求，得1分； （4）无描述，不得分。 | 5 |
| 报价部分(10分) |  | 实质性响应招标文件的要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分为满分。其他投标人价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 | 10 |

# 第五章  采购需求

一、项目概述

在数字技术、信息技术、人工智能等前沿技术的支持下，教育理念不断发展，教学模式、教学方法也在持续更新。数字教学资源是实现教师的在线教学和混合教学、满足学生的个性化和选择性学习、配合教师开展教学手段和教学方法创新的基础核心，我校数字教学资源制作、收集模式单一、存储分散、内容繁杂、无法响应数字化转型的需求；另一方面，资源管理、网络教学、在线学习等功能分散于多平台，数据联通困难，无法统一管理，系统和数据部署在校外，存在数据安全隐患。

本项目拟通过一体化的智慧教学资源平台建设，聚焦全面推进教育教学的高质量发展，以AI为支撑，实现教育资源数字化、教学平台一体化、育人环境智慧化，整合教学资源管理、资源优化处理、智能录播、在线学习、网络教学功能，强化信息技术与教学过程的深度融合，进一步完善以学习者为中心的教学新模式，实现教与学的移动化、资源推送精准化、交流互动立体化，推进大数据时代的信息化教学模式新发展。

二、采购清单

本项目所采购的产品信息以下表为准，未按下表要求投标的供应商，投标将被拒绝。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧教学资源平台 | 1 | 套 | 无 |
| 二 | 多功能教学终端 | 4 | 台 | 无 |
| 三 | 教师端4K 智能摄像机 | 4 | 台 | 无 |
| 四 | 学生端4K 智能摄像机 | 4 | 台 | 无 |

三、项目要求

（一）功能要求

1、建设原则

（1）整体性原则：平台建设需保证功能的整体性及高可靠性、高稳定性，技术先进成熟，系统稳定可靠。

（2）实用性原则：把满足用户的业务作为第一要素，能够最大限度满足实际需求，采用集中管理控制模式，操作方便、维护简单。

（3）规范性原则：系统建设满足国家相关教育行业标准，系统数据符合学校数据编码标准体系，满足规范化，通用化，标准化要求。系统要求采用B/S架构，使用主流开发语言，完全独立自主开发。支持视图和API接口方式，实现与学校数据中心之间的数据共享和推送。

（4）安全性原则：平台要求采用混合部署方式，系统和数据本地部署，AI能力云端部署。系统建设必须符合国家安全及保密部门的要求，采用相关安全机制，拒绝非法用户越权操作，避免系统数据遭到窃取、破坏，所有操作具有完整追溯日志。系统建设满足网络安全等级保护二级要求，根据需要配合学校完成网络安全等级保护定级备案和测评工作，发现系统网络安全漏洞应在收到学校通知后的三个自然日内整改完毕。

2、功能需求

智慧教学资源平台建设要求聚焦全面推进学校教育教学的高质量发展，以AI能力为支撑，实现教育资源数字化、教学平台一体化、育人环境智慧化，整合教学资源管理、资源优化处理、智能录播、在线学习、网络教学功能，统一门户、统一登录，全面兼容苹果设备，单独适配移动应用，支持微信小程序，对接微信企业号，优化用户体验。

（1）基础信息管理：对接学校统一认证系统、教学教务系统、直播录播系统等，完成对学校教学基础数据的全链路打通，实现以课堂和课程为中心的教学全流程统筹与把控。在实际教学场景中，全方位考虑教学基础系统和设施的多元化，制定统一开放的数据、协议、接口标准，支持对学校已建设以及待建设的相关教学基础系统和设施在教学基础数据层面的统一接入与管理。

（2）教学资源管理：为教学资源的管理提供必要管理工具，支持资源上传、在线预览、上架下架；支持资源标签体系管理；支持教学研讨空间；对接录（直）播系统，实现资源的自动采集和统一管理。

（3）资源内容处理：提供资源处理工具，利用语音合成、文字识别和视频分析等底层AI能力工具实现对教学资源的深度解析，智能优化。

（4）智能审核管理：提供对平台文本、图片、音频、视频等资源的智能审核功能，支持提供AI审核开放接口，通过对资源信息流的智能审核和自动拦截机制，防止出现涉政、涉恐、涉黄等违禁内容，最大限度规避舆情和违规事件的发生。

（5）教学资源功能模块：教学资源门户作为各教学资源类型的整合展示，提供访问各种教学资源的一站式服务和接口，汇聚、展示优质校本一流课程、精品课程等视频课程资源；课堂实录、讲座论坛等教学辅学资源；动态庭审、电子卷宗等实践教学资源；对接两校区的录播教室，同步课表，实现常态化录播的集中管理和自由巡课、线上听课、在线督导。

（6）网络教学功能模块：根据开课数据创建课程空间，实现激活课程，班级管理，课程管理，发布通知、课程资料，在线讨论、教学互动，布置作业、线上考试，直播授课等功能。

（7）在线学习功能模块：本地部署在线学习平台功能，完善依托校内平台自主开设在线课程能力；根据学校教学需要，引入中国大学慕课、学堂在线、学银在线、超星尔雅等主流慕课平台MOOC资源，深度支持线上课程和线上线下混合式课程的开设。

（8）AI能力功能模块：提供文本校对、语音识别、语音合成、图片识别、文本翻译、文本解读、文本改写等多种人工智能能力，满足教学场景的智能化需求，丰富教学模式，提升教学效率，支持对接现有或待建的相关业务系统提供AI能力，同时拓展人工智能认知模型在科研、会议等场景的应用。

（9）智慧录播系统：购置四台多功能教学终端、教师端4K 智能摄像机、学生端4K 智能摄像机，在两校区搭建四间常态化无感录直播教室，实现课程资源的批量录制和积累，实践直播互动、在线督导、智能巡课和学情分析等拓展应用。

（二）技术指标

1、技术指标按重要性分为“★”、 “#”和一般无标示指标。★代表实质指标，不满足该指标将导致投标被拒绝； #代表重要指标，通过系统真实截图或其他的证明材料能够证明可以满足相应功能要求，无标识则表示一般指标，不满足被扣分。

2、“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用软件运行界面截图或国家权威部门或第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。未能提供有效证明材料或证明材料中的内容与所填报指标不一致的，按不满足处理。

| 一、智慧教学资源平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属模块 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 提供证明 |
| （一）基础信息管理 | 1、基础平台性能 |  | 系统性能：信息化支撑服务需满足学校高并发量的系统使用需求，系统具备伸缩性能，根据实际使用情况，不限使用人数。 （1）业务新增/编辑响应时间≤3秒； （2）基础数据本地检索百万级数据量响应时间≤5秒、常规统计报表查询响应时间≤5秒； （3）支持与三方平台用户数据对接并实现统一认证、统一登录； （4）支持与三方平台进行数据开放和共享，实现数据三方调用。 | 否 |
|  | 2、基础信息维护功能 |  | （1）支持统一用户管理，支持统一存储所有应用系统用户信息，应用系统对用户的相关操作全部通过用户中心完成； | 否 |
|  |  |  | （2）组织架构管理：支持创建、修改和自定义一级单位、二级单位以及专业信息，支持设定一级单位、二级单位管理员，可通过姓名和工号进行快速检索，支持管理员数据信息的集中管理，支持管理员账号的增加、删除、查看信息、后台权限管理等操作； | 否 |
|  |  |  | （3）教师账户管理：根据不同用户角色，匹配相应用户权限，依托用户角色实现权限控制，支持教师数据信息自动同步、集中管理，支持显示教师工号、姓名、所属单位、所教课程等信息，支持通过工号、姓名、所属单位等信息快速检索教师账户，支持单个/批量创建、修改、禁用、删除和初始化教师账户，支持通过教师所教课程快速定位到本学期所教课程，支持显示课程名称、课程编号、开课单位、开课学期以及任课教师和教学班级等信息，支持通过学期切换其他学期课程； | 否 |
|  |  |  | （4）学生账户管理：根据不同用户角色，匹配相应用户权限，依托用户角色实现权限控制，支持学生数据信息自动同步、集中管理，支持显示学生学号、姓名、所属院系专业年级、所学课程等信息，支持通过学号、姓名、院系、专业、年级、所学课程等信息快速检索学生账户，支持单个/批量创建、修改、禁用、删除和初始化学生账户，支持查看全部所学课程，支持显示课程名称、课程编号、开课单位、开课学期以及任课教师和教学班级等信息，支持通过学期切换其他学期课程； | 否 |
|  |  |  | （5）教室管理，支持对教室所在校区、楼宇、楼层、教室名称等信息的维护与管理，支持教室信息导入功能； | 否 |
|  |  |  | （6）课表管理，支持对接教务数据，同步排课信息； | 否 |
|  |  |  | （7）课程管理，支持对接教务数据，自动创建课程；管理员可以对平台上建设的全部课程进行管理，支持通过开课单位展示相应课程，显示课程名称、课程编号、开课单位和教学班等信息，支持通过课程名称、课程编号、开课单位进行快速检索，支持根据教学规划，手动设定每门课的学时、学分等信息；支持设置是否允许授课教师自建课程，支持单个/批量创建、修改、删除课程，支持查看课程相关信息（包括但不限于学分、课时、学时、课程简介、教学大纲、教学团队等信息），支持导入/导出相关信息，可通过教学班快速定位课程下的班级； | 否 |
|  |  |  | （8）学期管理，支持对接教务数据，自动创建相关数据，支持查看学期名称、学期开始时间、学期结束时间，支持系统自动生成学期； | 否 |
|  |  |  | （9）教学班管理，支持对接教务数据，自动创建相关数据；支持显示教学班名称、班级编号、所属单位、课程名称、课程编号、开课年份、任课教师、班级人数、上课时间、上课地点等信息，支持通过相关信息快速检索，支持单个/批量创建、修改、删除教学班或沿用历史学期教学班，支持导入/导出相关信息，可通过教学班快速定位对应班级下的学生或教师进行管理。 | 否 |
|  | 3、基础数据交换服务 |  | （1）支持与学校教务系统或数据中心的基础数据对接服务，完成对院系、专业、班级、课程、学期、教师、学生、选课信息等基础数据的对接管理； | 否 |
|  |  |  | （2）提供基础数据有效维护机制，确保数据的有效性和一致性，通过定时数据交换机制完成对应基础数据及时更新，保证数据的权威性和准确性，并为各业务应用系统和服务系统提供数据支持。 | 否 |
|  | 4、统一身份认证对接 |  | （1）提供统一身份认证API接口，支持CAS和OAuth 2.0，支持三方应用接入，实现一次登录认证即可访问各子系统及集成的三方应用，保障平台的安全性、开放性和扩展性； | 否 |
|  |  |  | （2）提供统一身份认证中台，支持接入校园、三方平台等统一认证体系； | 否 |
|  |  |  | （3）支持工学号、手机号、三方社交账号等登录模式，支持单独设置校外人员账号，通过单独页面登录系统； | 否 |
|  |  |  | （4）支持验证码、多次登录锁定、密码强度校验、密码传输等强化安全措施。 | 否 |
| （二）教学资源管理 | 1、资源的创建和管理 |  | （1）支持资源批量上传； | 否 |
|  |  |  | （2）支持管理员协助教师上传资源，录入资源名称、选择存储路径、选择资源所属院系、专业、课程及资源的基础属性和类别，实现对资源的分类管理； | 否 |
|  |  |  | （3）支持按照资源名称、主讲教师、所属院系、上传时间、浏览量等字段进行排序快速检索资源，支持对资源进行批量的上架/下架操作； | 否 |
|  |  |  | （4）支持资源在线预览。 | 否 |
|  | 2、标签体系管理 |  | 支持管理员对资源标签以及标签类别进行统一的创建和管理，支持按照课程、宣传、庭审、卷宗、档案等不同资源类型设定个性化的标签体系，用户上传或添加资源时按照要求填写资源标签，为资源体系化建设构建基础。 | 否 |
|  | 3、知识体系管理 |  | 支持管理员在标签管理中维护知识体系，知识体系关系可以根据院系、课程进行关联，设置知识体系名称、所属单位、适用范围及标签说明等字段，支持创建多级知识体系且层级支持不少于五级关系，可手动维护知识点，可设置同级知识点及下级知识点，移动、编辑和删除知识点，在课程管理中可设置知识点的引用和对应课程引用知识体系范围。 | 否 |
|  | 4、录播资源管理 |  | （1）课表管理：要求平台支持与教务数据的对接和管理，支持用户在课程资源空间中，支持教师所有课程以课表的形式进行展示，课程类别包括全部课表、直播课表和录播课表等，支持单个/全部课程课表的集中展示和快速检索； | 否 |
|  |  |  | （2）课程资源：支持以课程的维度，汇聚课程资源，支持通过相关字段进行资源的筛选或检索，快速定位资源。 | 否 |
|  | 5、资源空间管理 |  | （1）根据实际需求提供相应资源空间，授权用户可将资源上传到相应的空间，平台提供课程空间、个人空间、共享空间等多种的空间类型，支持对空间大小的自由配置，支持查看各类资源存储情况，针对个别用户扩大资源空间需求进行单独配置； | 否 |
|  |  |  | （2）支持通过文件夹的形式进行资源管理，支持对资源空间资源（图片、文档、音频、视频、直播课、录播课等）的查看、预览、编辑、下载、删除、移动或共享等，支持按照我的资源或者全部资源进行展示，支持按照更新时间、上传时间或资源大小等进行排序； | 否 |
|  |  |  | （3）支持对资源入库等资源流转过程配置审核流程；支持根据资源类型和不同部门的审核需求，配置独立审核流程，提供多级审核与智能审核保障平台中资源的合规性； | 否 |
|  |  |  | （4）支持查看自有资源统计，包括资源总数、字幕转写次数、公开资源占比等，支持展示资源被查看趋势图。 | 否 |
| （三）资源内容处理 | 1、提供资源线上化的服务 | ★ | 提供学校校本数字资源线上化的服务，其中需线上化的课程资源不少于500门、学术活动不少于100场、动态庭审不少于500场、司法卷宗不少于300卷，并完成相应的编目。 | 否 |
|  | 2、语音转写与翻译管理 |  | （1）平台需支持自上传的视频资源，课堂场景录播文件等的语音转写功能，将视频中教师讲解、提问应答、师生互动等语音转写记录为文字信息。针对专业词汇较复杂的课程，系统应支持自定义编辑字幕功能； | 否 |
|  |  |  | （2）平台需支持中文到英文、英文到中文2个语言方向的翻译模型。 | 否 |
|  | 3、内容智能处理与分析 | # | （1）关键词分析及提取：支持视音频等资源内容的智能识别、自动提取，支持关键词的分析，能够从已标注的文本对文本意义相关的词进行抽取，支持针对视频资源进行主题相关度的标注，并对主题相关度标记点进行记录； | 是 |
|  |  | # | （2）无效片段自动过滤：支持视频无效片段自动识别，在学生观看视频时，将无用的片段智能过滤，保留有效内容； | 是 |
|  |  |  | （3）内容智能分句分段：实现按照上下文的语义进行句子划分、加注标点、自动剔除转写结果中的停顿词、语气词、重复词等，要求处理后的文本清晰易读； | 否 |
|  |  |  | （4）知识点提取和总结：基于生成式大语言模型技术自动生成资源概要，提炼知识点和段落，生成段落标题以及段落简介，形成学习导航，点击段落标题自动跳转对应位置； | 否 |
|  |  |  | （5）系统需提供灵活的视频剪辑功能，无需安装任何插件，通过设定开始时间点和结束时间点的方式在整个视频当中截取短视频，时间点支持精确到“秒”，剪辑后产生新视频，不影响原视频； | 否 |
|  |  | # | （6）智能检索与推荐：支持通过分析用户观看习惯向教师或学生智能推荐资源，展示内容包括资源名称、所属学院、查看人数等。用户可对资源进行点赞、直接查看或添加至收藏夹等操作，减少师生资源获取难度。 1）支持设置搜索条件，检索内容包括院校录播、视频、音频、文档、课件、图片等； 2）支持记录搜索历史，可以通过搜索历史快速检索相关资源； 3）检索关键词可覆盖资源标题、教师姓名、文本内容、转写结果内容和资源相关知识点等，针对视频资源，可显示关键词具体时间节点，精确到秒； | 是 |
|  |  | # | （7）资源合规与清理： 1）支持设置清理引擎，针对不同清理引擎设置不同清理规则； 2）支持设置清理计划，引用清理引擎，针对视频、音频、图片、文档等资源进行清理，支持根据资源相关属性，通过资源上传时间、所属学院、所属教师设置清理范围进行资源清理，以节省用户的存储空间； 3）对特定用户的资源，可设置白名单，白名单中教师的资源不会被清理； 4）被清理的资源暂存于回收站，支持用户恢复资源或清除资源； 5）支持智能检测，针对涉政、涉恐、涉黄、涉敏感词等资源内容进行违规资源清理。 | 是 |
| （四）智能审核管理 | 1、智能文本审核 |  | 基于风险文本词库，精准高效识别各类场景中的涉政、涉恐、涉黄等风险文本内容； | 否 |
|  | 2、智能图片审核 |  | 基于深度学习的图片识别技术，精准高效识别各类场景中的涉政、涉恐、涉黄等风险图片内容； | 否 |
|  | 3、智能音频审核 |  | 基于智能特色语义分析及多语种识别技术，依托海量样本数据，精准高效识别涉政、涉恐、涉黄等风险音频内容； | 否 |
|  | 4、智能视频审核 |  | 基于人工智能技术综合检测视频画面、声音、字幕、文字，精准高效识别各类场景中涉政、涉恐、涉黄等风险视频内容； | 否 |
|  | 5、支持自定义敏感词库 | # | 支持自定义敏感词词库，支持敏感词词库的维护与扩展； | 是 |
|  | 6、支持自定义审核流程 |  | 支持根据不同审核项目或提交方式，设置不同审核流程，支持设置不少于三级的审核层级，支持横向树状结构展示审核流程，支持设置每个审核节点的审核人员、审核配置，支持指定角色审核。 | 否 |
| （五）教学资源功能模块 | 1、课程及资源的展示 |  | （1）需支持为全体用户提供结构化课程资源、碎片化素材资源的展示平台，支持按院系、学科、资源类型、标签类别等字段进行分类查询； | 否 |
|  |  |  | （2）需支持知识重难点标注：支持师生在视频的任意播放节点录入教学笔记，支持笔记公开，设置后用户可同步查看； | 否 |
|  |  |  | （3）支持普通单路视频、多信号源视频、音频、文档、图片等各类型资源的播放，支持系列资源集合展示； | 否 |
|  |  |  | （4）支持点赞、收藏、评论等多种交互方式，支持对资源的内容进行讨论，方便学习交流，教师或管理员可以选择开启或关闭讨论区或者仅对自己可见，针对公开的评论内容支持敏感词检测，支持机器审核、教师或管理员人工审核； | 否 |
|  |  |  | （5）支持按照标题、主讲、录制时间等维度的排序； | 否 |
|  |  |  | （6）支持对校本资源、个人空间、共享空间的一般检索及深度检索 1）支持设置检索范围和条件，检索内容包括但不限于院校录播、视频、音频、文档、课件、图片等； 2）支持师生针对平台资源通过关键词进行个性化、精准化搜索，关键词需覆盖资源标题、教师姓名、文本内容、转写结果内容和资源关联的知识点等； 3）记录搜索历史，支持通过搜索历史快速检索相关资源； 4）支持在线预览，点击字幕，知识点跳转到对应时间节点进行快速观看； 5）支持搜索结果排序，可针对资源的类型、院系、学科资源和创建时间等进行进一步的筛选和查看，支持搜索条件设定； | 否 |
|  |  |  | （7）支持针对用户资源学习的历史及偏好，提供智能资源推荐功能，提高同类资源、优秀资源的触达率； | 否 |
|  |  |  | （8）支持赋能公共平台，提供资源播放服务； | 否 |
|  |  |  | （9）支持资源下载功能，默认只能资源所属人可下载； | 否 |
|  |  | ★ | （10）资源权限管理：支持多级资源权限管理，校本资源根据编目信息自动关联到授课教师或主管部门，根据资源性质自动设定默认访问权限，非公开的资源仅能查看30S，继续观看需要申请授权。授课教师、主管部门或相关管理员拥有其关联资源的设置权限，支持针对特定用户或用户群设定访问权限。其中，对资源进行分享时，支持生成带权限的分享链接，并设置有效期（一星期、一个月及永久有效）； | 否 |
|  |  |  | （11）采取有效技术手段保护资源安全，通过视频观看水印，防止录屏后的资源随意传播无法溯源； | 否 |
|  |  |  | （12）要求提供全校资源数据的汇总、分析与监控，便于学校对教学资源的统筹管理，资源数据包括但不限于平台资源总量、平台访问情况、院系访问排行、资源播放统计、资源下载统计、资源收藏统计、直播数据统计、录播数据统计等。 | 否 |
|  | 2、专题模块 |  | 平台需提供对学校校内资源集中展示、专题模块教学思政、党建等场景的支持，专题模块支持显示专题封面、专题名称、专题的创建者和管理者、专题资源上传时间等信息，支持管理员进行专题的创建、修改、禁用、删除、排序，可对专题进行命名，选择专题所属人和专题参与者等操作，支持管理员设置专题的门户，并可设置专题门户的轮播图、链接、排序等状态，可对专题下的栏目进行管理，设置栏目排序，锁定栏目，选择栏目显示的资源等，专题及栏目的内容可指定管理员，支持编辑专题简介，教师可从个人资源空间添加已上传的资源，无需二次编辑资源属性或者重复上传资源，即可开放至相关的专题模块以供师生学习利用。 | 否 |
|  | 3、推荐资源模块 |  | （1）根据资源的利用情况，展示优质资源，供教师、学生根据需要选择感兴趣的资源进行浏览和利用，依托大数据等优势，提供基于用户（例如专业相关课、学院相关课、观看喜好等）多维度优化算法的精准资源推送； | 否 |
|  |  |  | （2）支持基于资源进行排行展示，包括热播课程、热门排行、评价排行、收藏排行等。 | 否 |
|  | 4、智慧录播教室录播功能模块 |  | （1）支持录播计划的创建、展示、编辑、删除等操作； | 否 |
|  |  |  | （2）支持按照课表设定是否开启录制、录制画面选择等录播策略； | 否 |
|  |  |  | （3）平台支持录播资源统一展示，作为学校录播课程统一入口，集成校内全部录播课程资源，要求支持显示课程名称、课程封面、主讲教师、上课时间、上课班级、上课教室等信息，对已完成的录播课程可进行在线观看，可对资源进行点赞、收藏、评论、下载等操作，按照设定对上架的录播资源进行集中展示，管理端可控制展示在门户的录播资源，支持通过上课时间、课程名称、主讲教师、上课班级、上课教室等维度进行快速检索、单个/批量上下架等管理，支持设置录播资源的观看和下载权限。 | 否 |
|  | 5、智慧录播教室直播功能模块 |  | （1）支持设定是否开启直播、直播封面、观看密码和直播画面选择等直播策略，支持直播预约功能，预告页面支持显示开始时间、课程名称、课程封面、主讲教师、上课班级、上课教室等信息；支持设置观看密码，观看时需输入密码，支持设置观看权限和一键快速分享； | 否 |
|  |  |  | （2）支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面等模式，多画面状态下，视频源与屏幕内容窗口可以灵活互换，每个窗口均可独立全屏展示； | 否 |
|  |  |  | （3）当遇到网络中断问题时，系统具备智能重连功能，一旦网络恢复，自动重新连接，确保直播的连续性； | 否 |
|  |  |  | （4）平台支持统一的直播资源展示，支持通过正在直播或未开始/已结束进行分类展示，正在直播的课程可进行在线观看，未开始的直播支持显示直播预告，管理端可控制展示在门户的直播活动，支持通过上课时间、课程名称、主讲教师、上课班级、上课教室等维度进行快速检索、单个/批量上下架等管理。 | 否 |
|  | 6、智慧录播教室学情分析模块 |  | （1）支持以实时电视墙形式呈现学情分析数据； | 否 |
|  |  |  | （2）支持实时显示开课教室的抬头率、前排率、出勤率等数据； | 否 |
|  |  |  | （3）支持设置统计分析时间节点，对每个时间节点中实到人数、抬头人数进行统计，并生成分析图，支持查看每个时间节点课堂抓拍图片； | 否 |
|  |  |  | （4）支持按照时间、教室、标题等关键字检索学情分析结果。 | 否 |
|  | 7、教学督导巡课 |  | （1）支持自由分配巡课权限； | 否 |
|  |  |  | （2）支持实时巡课点评功能； | 否 |
|  |  |  | （3）支持根据学校实际情况，建立评价体系； | 否 |
|  |  |  | （4）支持通过教师、课程搜索与教师有关的课程评课数据； | 否 |
|  |  |  | （5）支持评课教师对视频进行打分评价，评价分数可自定义填写； | 否 |
|  |  |  | （6）支持评课教师对视频进行文字评价，评价内容可自定义填写； | 否 |
|  |  |  | （7）支持查看、导出全部评审内容； | 否 |
|  | 8、个性化自定义登录门户 |  | （1）统一门户平台提供内容管理频道，有权限的用户可以利用内容管理频道自定义独立的门户页面，编辑其中信息内容； | 否 |
|  |  |  | （2）支持根据用户身份，定制门户界面，显示不同内容；支持认证用户进行个性化的门户定制，增强用户体验，贴合使用习惯，系统自动保持用户定制结果，提供统一登录入口，统一登录后用户可通过应用入口进入各自应用，无需二次登录。 | 否 |
| （六）网络教学功能模块 | 1、教师课程空间 |  | （1）对接学校的教学系统或数据中心，根据开课数据自动创建课程空间，激活课程，支持教师自建课程，具备课程基础信息管理、助教团队管理、班级学生管理、学生分组配置等功能，学生可以通过二维码或班级码的方式加入班级； | 否 |
|  |  |  | （2）支持课程章节、教学目标、教案、课件、作业、测验、话题讨论等教学活动的创建和维护，支持预设模板； | 否 |
|  |  |  | （3）支持复制课程，支持整体或自定义复制课程的结构和资源； | 否 |
|  |  |  | （4）支持校级管理员、院系管理员、课程负责人对学校课程的知识体系、课程教材、教学计划和教学团队进行统一管理，实现课程统一获取、展示和调用，无需一线教师自行维护，即统一存储、统一调用； | 否 |
|  |  |  | （5）支持同一课程组的成员，共同维护一门课程下的章节列表、教学计划、教案、课件、作业、测验、话题讨论等教学活动，且不允许更改其他教师所创建的内容，支持教师将内容引用到自己所授的课程下； | 否 |
|  |  |  | （6）在同一课程下，可开设多个教学班，并设置教学班的加入方式（自由加入、审核加入和禁止加入）和人数上限，针对教学班设置标准化教学和个性化教学，标准化教学班级可以直接使用课程资源和设计，个性化教学可选择性复用课程资源和设计，并自定义优化； | 否 |
|  |  | ★ | （7）支持教师依据自定义的课程章节结构或教学计划组织教学，包含但不限于教学教案、教学课件、学习任务、课堂测验、课前预习、课后作业、讨论、教学实录与课堂报告等，同时，支持教师自由发布学习任务和讨论，无需关联任何课程目录结构； 1）课程通知：教师可以在课程中发布课程通知，支持使用内置通知模板，自主创建通知，下发班级，更新公告等，并可及时统计已读和未读人员名单； 2）学习任务：支持教师针对不同班级分别布置学习任务或推送学习资料，并可设置学习模式（公开模式、解锁模式等），教师可实时查看学生的学习名单、进度和时长等信息； 3）教学课件：教师可在课前预先上传教学课件（如Word、Excel、PowerPoint、PDF、音视频等），并可在课堂上直接调用进行授课； 4）课堂测验：支持教师在课前或课中创建测验，支持单题创建、题库选取、智能导入等，支持课上快速调用进行测验，支持统计测验的已交人数、未交人数，并可针对选择题统计各选项的选择人数，并以柱图、饼图等形式呈现； 5）课前预习：教师可在课前针对授课内容下发预习任务或推送预习资料，并可设置预习要求，教师可实时查看学生的预习名单、进度和时长等信息； 6）课后作业：教师可针对个人或小组布置课后作业；支持设置作业起止时间、评分方式（教师评分、学生互评等）；支持及时统计已交和未交作业的学生名单，支持发放督促通知；教师可按学生或按题目批阅作业，支持打回重做；支持客观题的自动判分，支持填空题是否为客观题的设定；支持手动打分、文字评价；支持查看并导出作业成绩、正确率、答题详情、作业附件等数据； 7）话题讨论：教师可以发布讨论主题、内容，支持上传文件，可在课前、课中或课后开展线上讨论活动，支持课前准备话题素材，课中进行调用； 8）问卷调查：支持发起问卷调查，问卷可发送给不同范围学生，学生在线提交，支持问卷结果统计分析； 9）课堂报告：支持查看任一次的授课活动实录数据，包括考勤签到数据、课中互动数据、学生参与数据等； | 否 |
|  |  |  | （8）支持个人题库和课程题库管理，教师可在课程题库中新增、删除、编辑和分享题目； 1）新建题目：支持单选、多选、判断、填空、连线、简答等多种题型，支持根据教师所选题型，进行题目录入，支持设置题目关联课程/章节/知识点/自定义标签、设置属性、答题时间等； 2）快速录题：支持教师根据指定模板进行试题的复制粘贴和快速录入； 3）智能导入：支持常见题型的智能识别和导入，支持通过Word/Excel文档导入形式录入题目，支持课程/章节/知识点/自定义标签的导入和关联； 4）支持教师预览试题、编辑题目，支持批量删除、移动、提交、导出题目； | 否 |
|  |  |  | （9）支持课程资源库的管理，提供个人资源库空间和课程资源库空间，支持资源的上传、分享，支持Word、Excel、PowerPoint、PDF、音视频等常见文件格式，支持超大文件、断点续传、资源预览、资源评价、资源搜索等功能； | 否 |
|  |  |  | （10）支持校级管理员、院系管理员、课程负责人查看教学团队的开课情况，包括开课教师数量、开课班级数据等； | 否 |
|  |  |  | （11）收藏中心：支持教师对课程、课件、话题、测验、笔记、视音频等进行收藏； | 否 |
|  | 2、学生课程空间 |  | （1）支持课程学习，支持学生查看所有授课课程，可查看教师上传的教学课件、课堂测验、课前预习、课后作业、话题讨论、教学互动等，并进行线上学习和反馈； 1）教学课件：支持学生查看教师已公开的学习材料； 2）课堂测验：支持学生对教师发布的测验试题进行答题，查看答题结果、正确答案和题目解析等； 3）课前预习：学生可针对教师发布的预习任务，观看视频，查阅材料，完成课前预习，要求具备记录预习时长、上传预习结果、查看预习数据等功能； 4）课后作业：学生可查看教师布置的作业内容，根据要求完成作业； 5）话题讨论：学生可在教师发布的话题下查看内容/附件、回复、点赞、查看词云等； | 否 |
|  |  |  | （2）提供课程提醒功能，包含但不限于待完成的预习/学习任务、作业、讨论、在线测验、问卷调查等； | 否 |
|  |  |  | （3）提供课堂提问讨论，学生可查看课堂上自己或其他同学的提问内容，支持对提问内容的回复讨论； | 否 |
|  |  |  | （4）提供学习报告功能，包括但不限于考勤数据、作业情况、测验记录、得分记录、互动参与情况、答疑参与情况、讨论参与情况等； | 否 |
|  |  |  | （5）支持学生在学习课件时，针对授课内容标记疑问点&重难点，疑问点可实时同步到教师端； | 否 |
|  |  |  | （6）支持学生按课堂或课件，查看该课程的重难点/批注/笔记列表； | 否 |
|  | 3、课程评价模块 |  | （1）课程考核：支持对课程的线上/线下任务进行考核计划设置，提供默认考核模板，且支持自定义计划模板； | 否 |
|  |  |  | （2）课程成绩：支持统计分析考勤、作业、测验、考试等维度的成绩，可查看课程总体成绩及学生个体成绩清单，同时提供成绩导出； | 否 |
|  |  |  | （3）课程预警：支持对课程的考勤、作业、测验、考试等多项指标设置预警，提供精准模式和普通模式两种预警方式，且支持自定义预警指标及预警对象； | 否 |
|  | 4、教学研讨空间 |  | （1）要求平台为方便教师完成教研活动或共同备课，提供资源共享空间，教师可以创建教学研讨空间，设置空间名称、空间备注、加入空间的密码等，系统自动生成空间码作为加入共享空间的凭证，其他教师可通过空间码加入共享空间； | 否 |
|  |  |  | （2）系统支持通过全部空间、我的空间、我加入的空间进行搜索、管理和使用，共享空间列表能够看到空间名称、空间码、创建人等信息并对空间进行管理； | 否 |
|  |  |  | （3）共享空间支持上传资源，并可通过文件夹的形式进行管理； | 否 |
|  |  |  | （4）根据设定，共享空间创建人或所有人可对空间内的资源进行管理，可对资源进行下载、删除、复制、移动等操作； | 否 |
|  |  |  | （5）共享空间创建人可对空间成员进行管理，支持查看组员列表，查看申请加入用户名单，通过或拒绝用户的申请，可将违规加入成员踢出空间； | 否 |
|  |  |  | （6）加入共享空间的用户可查看空间内的全部资源，可将空间内的优质资源转换为我的资源进行再利用，支持分享资源，可将资源分享到学校公开库、或分享给指定师生； | 否 |
|  | 5、课堂互动授课模块 |  | （1）支持适配多终端的使用场景需求，各终端之间可自由切换，所有操作数据均可实时同步，所有互动功能均可通过快捷工具栏等方式快速调用； | 否 |
|  |  |  | （2）签到：支持二维码签到模式 1）支持签到结果的实时可视化展示（显示学生头像、姓名等）； 2）在签到过程中，支持教师实时查看已签到名单、未签到名单，根据实际情况修改签到状态； 3）支持签到结束后对签到结果的修正和导出； | 否 |
|  |  |  | （3）测验：支持通过电脑端或移动端开启测验发起答题互动功能 1）支持开启测验之前设置限时或不限时答题，选择限时答题时可设置答题时长； 2）支持在开启测验后，学生自动提示测验信息； 3）支持学生答题情况实时通过柱图或饼图等形式的可视化展示； 4）支持已结束的答题继续开启答题； 5）支持快测功能，支持自动截图做为题目，一键发布答题 6）支持测验结果导出； | 否 |
|  |  |  | （4）随机点人：支持通过电脑端或移动端开启随机点人回答问题功能。界面支持呈现学生头像，开启随机点人，头像随机点亮，教师随机确定学生回答问题； | 否 |
|  |  |  | （5）在线讨论：支持通过电脑端或移动端创建讨论主题展开线上讨论，学生发送文字参与讨论，讨论内容支持词云样式展示； | 否 |
|  | 6、教学数据运行分析 |  | 支持课堂出勤、课堂互动、课堂作业、课堂测验、课堂资源等多维度的教学监测模型展示教学运行情况，了解教学运行趋势，辅助教学管理决策。 | 否 |
| （七）在线学习功能模块 | 1、自有学习平台 |  | （1）支持学校创建和管理在线课程，统一课程后台管理，支持浏览人数&变化趋势等数据的统计； | 否 |
|  |  |  | （2）支持教师开设MOOC、SPOC和第三方授权的课程，经审核后展示在学习平台上； | 否 |
|  |  | ★ | （3）支持教师自由创建和管理在线课程内容，具备课程名称、所属学科、课程简介、教学团队、开放时间、课程授课计划、课程课件管理、互动课件制作、通知公告、教学话题、课堂测试、章节测验、互动讨论、作业和考试等教学模块； | 否 |
|  |  |  | （4）支持学习者按学习需求查找或搜索课程，具备按栏目筛选、标签筛选、院系筛选、专业筛选、名称搜索等方式； | 否 |
|  |  |  | （5）支持开放试学功能，后续根据报名情况和教学计划，完成线上课程学习； | 否 |
|  |  |  | （6）支持授课教师或授权用户查看课程学习数据，具备查看报名人数（昨日、上周、累计）、章节数量、课件数量、测验数量、话题数量、学员学习进度、学习时长、课程评分、课程评论、评论开关设置等； | 否 |
|  |  |  | （7）支持在线考试，支持提供限时和不限时的测验和考试，能够按照设定的日期和时间自动开放或关闭测验和考试； 1）支持发布校级、院级、班级考试功能，支持手动批量添加考生，支持设置考试名称、考生范围、考试时间、考试试卷、考试规则、考场规则、阅卷教师等基本信息； 2）支持考场的增加、删除和编辑，可自定义设置考场名称、人数、起始IP和结束IP等基础信息，可对考场的可用性状态进行管理； 3）支持考场作弊行为处理； 4）支持监考人员在线通过网页端监考的功能； 5）支持监考人员查看考生姓名考号、开考时间、交卷时间、在线状态、答题状态、登录信息、作答详情等考试信息，支持在考试过程中实时监控学生考试终端作答平台、系统版本、状态日志，支持切屏提示、切屏抓拍等考试防作弊条件的设置； 6）支持监考日志记录，包括但不限于登录日志、终端日志、切屏日志、抓拍日志、监考操作日志，支持日志下载； 7）支持禁止同一考生账号多个设备同时登录参加考试的功能； 8）具备考前确认考试承诺书的功能，答题过程内容实时保存，不受断网、断电影响； 9）支持客观题根据标准答案自动阅卷； 10）支持人工阅卷的模式下是否在阅卷时显示学生信息、是否允许查看全卷、是否允许重新阅卷等的设置，阅卷痕迹永久留存； 11）支持自动汇总考生成绩，支持成绩导出； 12）支持所有归档考试资料的电子化保存； 13）支持学校、学院、课程教师等多层级角色对不同考生范围的考试信息的查阅和下载； 14）支持根据考生信息快速检索该生参加过的所有考试的试卷情况和阅卷痕迹； | 否 |
|  |  | ★ | （8）学习过程控制 1）具备设定随机验证码的功能，开启后学生进入学习或考试前需输入验证码，从而实现对学生的身份认证； 3）支持学习或考试过程的抓拍，开启后可以在考生答题过程进行抓拍； 4）支持教学视频防拖拽的功能，即视频播放时无法快进播放，支持在章节视频中插入测验，作答正确，继续学习； 5）支持学习推送控制，支持针对每一个教学班设置每个章节学习内容的开放学习、关闭学习、定时开放学习； 6）支持任务驱动学习，可将课程章节内的视频、图书、作业等内容设置为任务点，灵活控制学生学习情况。学生端可看到整个课程和每个章节需要完成的任务点情况，每完成一个任务点，数量自动减一； 7）支持跟踪记录基于每个学生的学习进度，包括但不限于课程登录次数、在线时长、视频观看详情、材料浏览下载情况、作业测验完成情况、答疑讨论参加情况等多项学习考核指标； 8）支持学情督导功能，包括但不限于课程访问量或分数、视频观看量或分数、作业完成量或分数、测验完成率或分数、考试成绩、综合成绩、任务点完成数、讨论次数、阅读时长等各项百分比进行权重设置，支持统计、筛选和提醒功能； 9）支持提取成绩达标学生ID，自动生成成绩凭证证书，支持证书的下载和打印； 10）支持设定课程的开课时间和结课时间，支持在课程结束后开启复习模式，在复习模式中，学习记录不记入总成绩。 | 否 |
|  |  |  | （9）支持移动端的在线学习功能，移动端与电脑端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。 | 否 |
|  | 2、外部平台整合 | ★ | （1）对接/链接中国大学慕课、学堂在线、学银在线、超星尔雅等主流慕课平台，统一设计页面，通过相关技术，实现开课平台、开课高校、开课教师、课程简介、课程大纲等数据的统一展示； | 否 |
|  |  |  | （2）对接已购的第三方平台资源，支持统一认证，自动跳转。 | 否 |
| （八）AI能力平台 | 1、文本校对 | ★ | 提供≥500万字（项目最终验收日起开始计算）的文本校对服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | （1）基础校对 1）支持拼写错误校对：包含对别字错误、别词错误、成语错误和英文拼写错误的校对； 2）支持语法错误校对：包含对成分缺失、成分冗余、语序不当、句式杂糅和搭配错误的校对； 3）支持数字错误校对：包含对日期错误的校对； 4）支持标点错误校对：包含对成对标点匹配、标点冗余、标点缺失等错误的校对； 5）支持政治领域错误校对：包含对领导人语录、政治术语、民族主权、组织机构、地点搭配、不文明及歧视用语等错误的校对； | 否 |
|  |  |  | （2）文本合规 基于业界先进的语义模型和海量的语言样本，有效识别各类场景中的敏感、违禁、色情、暴恐、辱骂、广告导流等风险文本内容； | 否 |
|  |  |  | （3）智能读较 支持朗读控制，支持对文本的全文朗读或从文章的任意点朗读，支持播放、暂停功能，支持边读边改； | 否 |
|  | 2、语音识别 | ★ | 提供≥1万小时（项目最终验收日起开始计算）的实时识别转写和文件识别转写服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | （1）实时识别转写 1）支持4小时内的音频流实时识别转写功能，可将教师讲解、提问应答、师生互动等语音实时的转写记录为文字信息； 2）支持中文、英文、中英文混合识别，中文识别准确率不低于95%； 3）支持效果优化能力，通过热词形式即时解决特定专业术语识别不准确的问题，支持语料模型训练，进一步提升识别率； 4）对识别结果中的语气词，支持自动过滤； 5）支持格式转化，标点智能预测，对数字、日期、时间等返回格式化文本，根据对话语境智能断句，匹配标点符号 | 否 |
|  |  |  | （2）文件识别转写 1）支持音视频文件的识别转写功能，可处理音视频数据时长不小于五小时； 2）支持中文、英文、中英混合识别； 3）中文识别准确率不低于95%，英文识别准确率不低于93%； 4）支持自动过滤语音识别结果中的停顿词、语气词、重复词； 5）支持语义理解，智能纠错； 6）支持数字规整，支持根据对话语境智能断句，匹配标点符号； | 否 |
|  | 3、语音合成 |  | 提供≥5000万字（项目最终验收日起开始计算）的长文本语音合成服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | 1）支持长文本的语音合成，可将文字转化为自然流畅的人声； 2）支持男声、女声、通用场景、阅读场景、客服场景、交互场景等不同语种环境的设置，支持音量、语速、语调、音效设置； 3）支持中文、英文、中英混合合成； 4）支持为单个汉字/单词强制指定拼音/音标； 5）支持设置数字处理策略：包含“1”的读法，数字作号码处理，数字作数值处理； 6）支持单词发音方式设置； 7）合成自然度综合MOS值大于4.5； | 否 |
|  | 4、图片识别 |  | 提供≥10万次（项目最终验收日起开始计算）的图片文字识别服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | 1）具备任意版面、任意背景，光照不均、图片倾斜或翻转等复杂场景下的文字识别能力； 2）支持PNG、JPG、JPEG、BMP等多种格式图片识别； 3）支持印刷或手写文字转化为计算机可编辑的文字； 4）支持识别结果单字位置显示； | 否 |
|  | 5、文本翻译 |  | 提供≥2亿字符（项目最终验收日起开始计算）的文本翻译服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | 1）支持中文到英文、英文到中文2个语言方向的翻译模型； 2）通用场景下的中英互译主观测试评分>4.5，中英方向bleu得分不低于36分，英中方向bleu不低于44分； 3）英到中 >1200词/s;中到英 >1200字/s； | 否 |
|  | 6、文本解读 |  | 提供≥1亿字符（项目最终验收日起开始计算）的文本解读服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | 基于文本进行智能分析，总结文本内容，生成文本综述，帮助理解文本所讲述的整体内容； | 否 |
|  | 7、文本改写 |  | 提供≥2000万字符（项目最终验收日起开始计算）的文本改写服务，单独适配电脑端和移动端应用，支持微信小程序，对接微信企业号 | 否 |
|  |  |  | 基于深度学习、语言处理等AI智能技术，在保证语义一致性的前提下，生成流畅的多样性表达，为文字撰写者提供多种表达方式，帮助发散思维、完成工作。 | 否 |
| 二、多功能教学终端 |  |  |  |  |
| 所属模块 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 提供证明 |
|  |  |  | （1）要求采用嵌入式的设计，内置Linux操作系统，支持每周7×24小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、中控管理、视音频编码、存储等功能，内置硬盘≥1T； | 否 |
|  |  |  | （2）视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，视频的分辨率要求≥1080P，向下兼容； | 否 |
|  |  |  | （3）音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电，支持≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，支持根据系统功能模式自由混音输出； | 否 |
|  |  |  | （4）通讯接口：支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能； | 否 |
|  |  |  | （5）控制接口：支持≥8路本地RS232接口，支持≥1路GPIO接口； | 否 |
|  |  |  | （6）支持Web远程管理功能； | 否 |
|  |  |  | （7）支持远程电脑画面采集，支持捕获区域选择； | 否 |
|  |  |  | （8）支持≥4路1080P视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号同时输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，以满足多样化后期编辑； | 否 |
|  |  |  | （9）支持≥10路备播通道图像加载，备播通道图像加载包括但不限于摄像机画面、笔记本画面、教学课件、片头、片尾、图片、过场视频、互动主流、互动辅流等； | 否 |
|  |  |  | （10）支持视频编码设置，码流支持500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； | 否 |
|  |  |  | （11）支持≥8种特效切换功能，支持≥5种视频叠加模式，可将多个视频自由叠加在同一个视频窗体，支持对话模式、画中画、三分屏和四分屏等多画面模式； | 否 |
|  |  |  | （12）支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制； | 否 |
|  |  |  | （13）支持多通道直播，支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播，支持主、子码流直播功能； | 否 |
|  |  |  | （14）支持软件调音台，支持自动增益调节、支持语音降噪力度门限调节、支持回声抑制调节、支持滤波频率调节等； | 否 |
|  |  |  | （15）支持视频会议功能，支持SIP协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听； | 否 |
|  |  |  | （16）支持录制文件管理功能，支持教学课件回放，本地访问、批量上传、下载、删除等功能； | 否 |
|  |  |  | （17）支持自动修复功能，支持对在课程录制过程中异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； | 否 |
|  |  |  | （18）支持上下行丢包率数据、带宽数据等网络测试功能，测试网络通讯情况，支持路由跟踪测试，确定IP数据访问目标设备所经路径； | 否 |
|  |  |  | （19）支持自动缓存课表数据，支持与教学平台断开连接时按照缓存课表自动录制，待网络恢复后自动上传已录制的课件资源。 | 否 |
| 三、教师端4K 智能摄像机 |  |  |  |  |
| 所属模块 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 提供证明 |
|  |  |  | （1）物理云台双镜头一体化设计，单路镜头≥800万有效像素，配备4K CMOS传感器，支持≥3840x2160 25FPS视频输出； | 否 |
|  |  |  | （2）支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能； | 否 |
|  |  |  | （3）支持≥1路HDMI接口、≥1路LINE IN接口、≥1路RJ45接口； | 否 |
|  |  |  | （4）特写镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）光学变焦：≥20倍； 3）视场角：≥50°； 4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发； 5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先； 6）预置位数量：≥64个； | 否 |
|  |  |  | （5）全景镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）焦距：≥7mm定焦； 3）视场角：≥40°； 4）信噪比：≥40Db； | 否 |
|  |  |  | （6）支持SOT追踪技术，针对教师进行精准跟拍，具备人脸识别或手势设定等功能，有效排除周边区域干扰及多人场景中对教师追踪的影响； | 否 |
|  |  |  | （7）采用人工智能算法精准定位教师，支持依据教学活动进行动态捕捉，同时具备自动对焦能力； | 否 |
|  |  |  | （8）支持通过网页界面远程调节云台追踪速度及变焦速率，便于灵活调整； | 否 |
|  |  |  | （9）需具备切换教师摄像机预设导播规则或场景的能力； | 否 |
|  |  |  | （10）需具备教师考勤分析功能，支持对教师出勤状态的统计分析； | 否 |
|  |  |  | （11）需具备教师行为分析功能，支持教师行为统计分析，包括但不限于站立、走动、巡视、板书、互动，并根据时间节点实时生成时序图表。 | 否 |
| 四、学生端4K 智能摄像机 |  |  |  |  |
| 所属模块 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 提供证明 |
|  |  |  | （1）物理云台双镜头一体化设计，单路镜头≥800万有效像素，配备4K CMOS传感器，支持≥3840x2160 25FPS视频输出； | 否 |
|  |  |  | （2）支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能； | 否 |
|  |  |  | （3）支持≥1路HDMI接口、≥1路LINE IN接口、≥1路RJ45接口； | 否 |
|  |  |  | （4）支持HTTP，RTSP，RTMP，TCP，UDP，ONVIF协议； | 否 |
|  |  |  | （5）AI分析镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）光学变焦：≥12倍； 3）视场角：≥70°； 4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发； 5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先； 6）预置位数量：≥64个； | 否 |
|  |  |  | （6）全景镜头技术要求： 1）图像传感器：4K CMOS； 2）焦距：≥5mm定焦； 3）视场角：≥60°； 4）信噪比：≥40Db； | 否 |
|  |  |  | （7）支持视频数据采集及学情、考勤、行为数据前端计算一体化复用技术； | 否 |
|  |  |  | （8）具备学生跟踪定位功能，内置图像定位算法，对挥手、晃动、身高差异等情形有良好的防误判能力； | 否 |
|  |  |  | （9）需具备学生考勤功能，支持学生AI人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果； | 否 |
|  |  |  | （10）需具备学生课堂行为分析功能，支持站立、举手等学生课堂行为数据的统计分析，并对异常行为实时反馈； | 否 |
|  |  |  | （11）支持针对不同课程设置站立、举手等学生课堂行为预警阈值，实现学生个体行为预警； | 否 |
|  |  |  | （12）支持设置统计分析时间节点，对每个时间节点中实到人数、听课人数进行统计，并生成分析图； | 否 |

（三）集成要求

1、平台要求采用混合部署方式，系统和数据本地部署，校方根据实际需求提供必要的服务器、操作系统、数据库等基础环境；AI能力云端部署，采用公有云的方式，支持在互联网环境下以http协议接口形式进行能力调用，支持java、C/C++、python等开发语言调用并提供接口说明，AI能力调用需具备完善的安全保护体系，保障接口安全。

2、系统需与学校数据中心实现人员、部门、教学、教务等基础数据的对接；

3、系统可以实现数据共享，数据共享内容根据学校数据中心业务需求而定，以视图或 API接口方式完成与数据中心的数据对接；

4、系统需与学校统一身份认证、微信企业号、微认证系统等对接；

5、系统所使用的数据，数据编码符合中国政法大学数据编码标准体系，组织机构代码以学校的校标为准(即以人事处的组织机构代码为准)，教职工基础信息以人事系统基础数据为准。

（四）安全要求

1、系统建设合同签署时应同时签署保密协议和网络安全责任书；

2、系统运维需使用堡垒机，堡垒机的账户专人专用，不得转借；

3、系统服务器需安装学校杀毒软件；

4、系统应使用加密传输，上传网信办提供的SSL证书；

5、发现系统网络安全漏洞应在收到学校通知后的三个自然日内整改完毕；

6、系统建设满足网络安全等级保护二级要求，根据需要配合学校完成网络安全等级保护定级备案和测评工作

四、交付时间、地点

| 序号 | 项目需求 | 交付时间 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧教学资源平台 | 签订合同后的180日内 | 中国政法大学 |
| 二 | 多功能教学终端 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |
| 三 | 教师端4K 智能摄像机 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |
| 四 | 学生端4K 智能摄像机 | 签订合同后的90日内 | 中国政法大学 |

五、售后服务和培训

1、平台计划生命周期不小于10年，在生命周期内，要求提供免费电话咨询、质保期外有偿服务等支撑条件；

2、要求提供专业技术支持团队负责项目售后服务，本项目涉及的全部软硬件设备的质量保证期为三年，质量保证期从完成最终验收日起开始计算。

质保期内要求提供每周7×24小时售后服务，接到故障报告后的响应时间不超过30分钟（响应方式包括现场、远程、电话指导等）；一般故障修复时间不超过6小时，严重故障修复时间不超过24小时；无法远程修复，应在24小时内到达故障现场并提供应急措施，保证系统及服务的正常运行。同时需建立微信群，提供线上操作指导、平台建课服务等。

质量保证期结束后，免费提供电话咨询服务，如在使用过程中出现系统故障或功能更新，双方共同协商确定相关费用。

3、中标单位对其所提供的服务应尽培训义务，需在系统上线前向学校提供完整的多层级、多批次技术培训。中标单位在投标文件中须提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训目标、培训方式、培训对象、培训内容等几个方面，并做详细说明。

六、付款方式

甲方向乙方支付技术服务费的总额为：大写人民币   元整；（小写¥   元）（含税）。

具体支付方式如下：

乙方应在合同签订后的 10 个工作日内，按约定的方式向甲方提交合同金额 10% ，即人民币   元（大写：   元整）的履约保证金。项目交付并验收合格后一年无质量问题及服务问题，无息退还；

第一笔付款：甲方应于合同签订后 30 个工作日内，向乙方支付合同总金额的 30% 且不高于人民币  元（大写：捌拾伍万元整）；

第二笔付款：完成合同所约定的全部内容，保持系统正常、稳定运行，支付合同总金额的 50% 且不高于人民币  元（大写：壹佰叁拾陆万元整）；

第三笔付款：甲方应于验收通过后 30 个工作日内，付清剩余的全部合同额人民币   元（大写：   元整）。

七、验收标准

按照《中国政法大学招标采购履约验收管理办法（试行）》及学校的相关要求执行。

# 第六章　拟签订的合同文本

中国政法大学智慧教学资源平台采购项目合同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

合同金额：    元（大写：            元整）

签订日期：       年        月        日

签署地点：

合同使用指引

- 本合同为中国政法大学使用的信息技术服务合同示范文本，建议合同的当事人参照使用。

- 签约一方为多个当事人，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

- 当事人使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格内容应由双方根据实际情况填写；所列数字、期间、百分比等均为参考值，双方可以根据实际情况进行调整；合同双方可对有关条款进行补充，也可根据实际需要，增减定义、附件等，约定不需要填写的条款应在该条款处注明“无”等字样，或删去该条款。

- 若乙方出现违约情形的，当事人应注意及时收集相关书面信息、数据和资料等客观依据，避免主观臆断，同时书面告知乙方违约事项。

- 中国政法大学对外签署的信息技术服务合同，必须由网络安全和信息化办公室审核合同内容并会签意见。

- 合同文本要求按照规定格式打印，A4幅面，正文内容所用字型建议采用宋体、4号字；合同正本中所指定的附件备齐后，应与合同一起装订，且其规格大小与合同书一致。

甲方（委托方）：中国政法大学

地址：北京市昌平区府学路27号

法定代表人：

指定联系人：

联系电话：

通讯地址：北京市昌平区府学路27号

乙方（受托方）：

地址：

法定代表人：

指定联系人：

联系电话：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律、法规规定，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，达成如下协议，以资共同遵照执行。

1.	委托内容

1.1	技术服务目标：

1.2	技术服务内容：

2.	服务要求

乙方应按下列要求完成技术服务工作：

2.1	技术服务期限：

2.2	技术服务进度：

2.3	维修响应时间：

3. 合同金额和支付方式

3.1	合同价款

3.1.1	本合同使用币种为：人民币

3.1.2	本合同价款总额为：大写                    ；（小写¥                    ）（含税）。

上述的合同价款为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于保险、税金、政策文件规定及合同商业风险等各项费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

3.1.3	合同履行的过程中，如果乙方未能完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同的约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干总价中扣除。

3.2	支付方式

3.2.1	乙方指定银行转账方式结算。申请付款之前，乙方须按合同约定提供合法且有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款时间。

乙方的账户信息为：

开户名：

开户行：

账  号：

3.2.2	甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，乙方承担相应后果。甲方在付款时有权直接在应付款项中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金或乙方应承担的其它金钱给付义务。

3.3	支付条件

4.	维保

4.1	双方确定，项目验收合格并结项后，乙方将免费为甲方提供为期   年的维保升级服务。

5.	保密条款

5.1	甲乙双方签署或进行的包括但不限于合同文本、附件、文件、陈述或乙方因履行本合同所接触或知晓的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、技术资料以及甲方为完成本合同所提供的任何未明确公开的信息资料）均为本合同约定的保密信息，仅限于在本项目范围内处理使用。己方（包括但不限于雇员、顾问、委托代理人等）采取有效保密措施以避免将信息泄露给第三方；在本合同有效存续期间及合同终止后，未经对方书面同意，不得以任何方式发表、公开、披露、散播、复制此保密信息的任何部分，或对其加以任何形式的使用、利用。

5.2	未经对方书面同意，甲方不得对乙方提供的程序、软件进行复制。

5.3	一方违反上述保密义务，全部收益归守约方所有，且违约方向守约方支付合同总金额的  5  %的违约金，并应另行赔偿守约方遭受的全部损失。

5.4	无论合同切实履行，或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

6.	违约责任

6.1	一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争，或是协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同的，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知对方，并在不可抗力事件影响消除日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件证明寄交对方。未提供证明的不能免除违约责任。

6.2 	乙方违约：

6.2.1	乙方逾期超过 30 日，仍未按期完成工作任务或未达到交付技术成果要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总金额的30% 赔偿违约金，违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿；

6.2.2	如甲方解除本合同，乙方应在 10 个工作日内返还甲方已支付的费用并依甲方指示退还所有的基础文件和原始资料。

6.3 	甲方违约：

6.3.1	甲方逾期超过 30 日仍未支付该阶段服务费的，乙方有权解除合同。合同解除之后，甲方应按乙方已交付的产品或服务价格付款。甲方付款之后，乙方应向甲方交付已付款的产品或服务。甲方如在以后使用所接受的产品或服务，仍应遵守本合同的约定。

6.3.2	如乙方决定继续履行本合同，甲方仍应尽快按照合同规定金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

6.4	如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面的方式通知违约方，任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现合同费用。

7.	合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除合同：

7.1	发生不可抗力，因战争、动乱、自然灾害等因素确定对合同实施造成影响的。

7.2 	乙方履行合同过程明显的体现出无法按约定的主要技术要求完成本技术服务的。

7.3	协商同意，双方互不追究对方所有合同责任的。

8.	争议解决

8.1	本合同的全部事项均应适用中华人民共和国法律、法规。

8.2	如有起因于本合同或与本合同的解释、违约、终止或效力有关的争议，双方应先协商解决；协商不成，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.3	在诉讼过程中，除双方有争议的部分外，合同其他部分仍然有效，各方应当继续履行。

9. 其他事项

9.1	一方在本合同履行的过程中向对方发出或提供的通知、文件、文书、资料等；均以合同所列明的地址送达。一方如果变更联系方式，应当书面通知对方，未履行书面的通知义务，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付的，在交付之时即视为送达；邮寄交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

9.2	本合同的附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。

9.3	本合同自双方签字、盖章日起生效。

9.4	本合同生效后，除本合同约定的事项外，双方不得随意变更或者解除合同。需变更合同的，双方另行签定补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章后生效。如若未就变更事项签定补充协议，提出变更一方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

9.5	本合同书未尽事项，可由当事人以附页形式另行约定，作为本合同的组成部分。

9.6	本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文）

| 甲方（盖章）：中国政法大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 法定代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 1　　　　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份：

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     电话____________________________

手机号_________________________     电子邮件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 2　　　　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、除投标文件中外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件；

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

## 3　　　　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

## 4　　　　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 招标文件第五章条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

2.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

3. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”或“无偏离”。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 5   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 6  资格证明文件

### 6-1   营业执照等证明文件

### 6-2   授权授权书(实质性格式)

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 6-3   纳税证明

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴相应税种的，应出具相应的说明。

### 6-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注复印件，税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并逐页加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

### 6-5 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 6-6 其他特定资格要求(如有)

### 6-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

### 6-8 代理费承诺书

致：（采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为          的_________项目（填写项目名称）中     包（填写包号）的投标，若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金等形式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理费。

特此承诺。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

日期：

## 7   业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

注：应提供合同复印件（具体要求详见第四章评标程序、评标方法和评标标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

## 8   中小企业声明函

说明：

- 在第一章投标邀请中规定了本项目是否专门面向中小/小微企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按第四章的说明执行评标价格扣除。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）本项目中小企业行业划分标准：软件和信息技术服务业。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 9   与投标单位存在关联关系的单位情况说明

投标人名称在此声明，我方已按照招标文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与投标单位负责人为同一人的其他单位，或与投标单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他投标单位情况，一经发现，我方无条件接受投标无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

投标人公章：

投标人授权代表签字：

日      期：

附件9-1  与投标人单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件9-2  与投标人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1、投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

投标人公章：                           投标人授权代表签字：                              日期：

## 10  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件